2026年普通国省干线公路养护工程设计路面检测（二期）询价采购文件

招标编号：ZTGHY-XJ2026004

招标人：中铁城市规划设计研究院有限公司

2026年2月3日

2026年普通国省干线公路养护工程设计路面检测（二期）询价公告

现通过询价方式采购《招标编号：ZTGHY-XJ2026004-2026年普通国省干线公路养护工程设计路面检测（二期）》(以下简称“本项目”)，工作内容包括G347、二坝枢纽、S208、S233、S334、S335、S457、S330、S460九条公路进行路面检测，合计公路里程约85公里。路面检测内容包括路面破损调查、路面弯沉、平整度、车辙、跳车、磨耗指数、路面结构取芯、水稳强度等。满足《公路技术状况评定标准》JTG5210-2018等相关规范要求，检测成果满足设计要求。

以上工作所产生的各项成本费用均由中标单位承担。

# 一、采购项目内容

# 1.1项目概况

对芜湖市部分普通国省干线公路(包含一级、二级、三级、四级公路)开展养护工程设计。根据实施计划安排，二期开展G347、二坝枢纽、S208、S233、S334、S335、S457、S330、S460等九条公路路段路面检测，检测内容包括但不限于路面破损调查、路面弯沉、取芯、水稳强度等。

工期：合同签订后20个工作日内。

# 1.2采购内容

路面检测范围及内容

| 序号 | 路线编号 | 位置 | 所在地 | 桩号范围 |  |  | 总长度（m） | 车道规模 | 路面类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G347南德线 | 全幅 | 鸠江区 | K93+370 | ~ | K94+523 | 1153 | 双向6车道+加宽段 | 沥青路面 |
| 2 | 二坝枢纽 | 全幅 | 鸠江区 | 八条匝道 |  |  | 9990 | 单向2车道/单向1车道+硬路肩 | 沥青路面 |
| 3 | S208太榔路 | 全幅 | 湾沚区 | K35+479 | ~ | K46+966 | 11487 | 双向4车道+硬路肩 | 沥青路面 |
| 4 | S233洪白路 | 全幅 | 无为 | K23+890 | ~ | K27+121 | 3231 | 双向2车道 | 沥青路面 |
| 5 | S334芜大路 | 全幅 | 繁昌区 | K49+250 | ~ | K56+400 | 7150 | 双向2车道+硬路肩 | 沥青路面 |
|  |  |  |  | K57+255 | ~ | K60+587 | 3332 |  |  |
| 6 | S335新麒路 | 全幅 | 繁昌区 | K92+000 | ~ | K96+913 | 4913 | 双向2车道+硬路肩 | 沥青路面 |
| 7 | S457新南路 | 全幅 | 繁昌区、南陵县 | K1+077 | ~ | K3+700 | 2623 | 双向2车道+硬路肩 | 沥青路面 |
|  |  |  |  | K7+300 | ~ | K13+000 | 5700 |  |  |
|  |  |  |  | K18+730 | ~ | K24+995 | 6265 | 双向6车道 |  |
|  |  |  |  | K44+115 | ~ | K52+533 | 8418 | 双向4车道+硬路肩 |  |
| 8 | S330湖铁路 | 全幅 | 无为市 | K124+000 | ~ | K126+000 | 2000 | 双向2车道+硬路肩 | 沥青路面 |
|  |  |  |  | K129+000 | ~ | K130+000 | 1000 |  |  |
| 9 | S460东南路 | 全幅 | 南陵县 | K26+801 | ~ | K44+535 | 17734 | 双向6车道约3.5公里，其余双四+硬路肩 | 沥青路面 |

1、检测范围：所有行车道部分

2、检测内容：

（1）取芯：每公里2个（每半幅各1个），取到路面结构底（路基顶），水稳强度检测；

（2）PQI综合指数检测评定：

1）PCI破损：逐车道检测；

2）PQI平整度：逐车道检测；

3）RDI车辙：逐车道检测；

4）PBI跳车：逐车道检测；

5）PWI磨耗指数：逐车道检测；

（3）PSSI弯沉检测：每1km每方向每车道测50点，即每车道每20m一个点；

3、检测成果：包括检测过程数据，出具检测报告（每条路一个检测报告）

注：包括取芯、弯沉检测施工作业过程中施工组织方案报备、临时交通标识牌设置、安全措施、取芯芯样回填等费用。

# 二、投标人资格

# 2.1.报价人资质要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格。

# 2.2.报价人类似业绩要求：近五年公路路面检测业绩（至少一个）。

# 2.3 信用要求：截至提交首次响应文件截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过

# （1）被人民法院列入失信被执行人名单的

# （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的

# （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的

# （4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的

- 招标限价及定标办法：

3.1本次招标控制价：包干价199832元。

3.2本次评标采用最低价中标，按照采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则选择中标人；报价相同时，采用现场二次询价选择中标人。

# 四、询价响应文件提交要求

4.1询价响应文件递交截止时间：2026年2月6日，北京时间17：00。

4.2在截止时间内递交：

①供应商资格信用承诺函；

②法定代表人身份及授权委托书；

③询（报）价单；

④营业执照复印件；

⑤相关业绩合同复印件。

资料各1份，并按要求签字或加盖印签章及公章，寄至芜湖市鸠江区国泰路8号中铁设计广场并发送资料PDF扫描件至邮箱:389788120@qq.com，联系人：郭工，电话19965536708。

未发送或未按要求填写或不满足采购需求的其他报价单采购人不予接收。

# 五、地址及联系方式

联系人：张  工  电话 ：18155398729

地址：芜湖市鸠江区国泰路8号中铁设计广场

采购人：中铁城市规划设计研究院有限公司

2026年2月3日

供应商资格信用承诺函

致： （采购人或采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合谈判文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

（三）我单位（本人）对上述承诺事项的真实性，合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一） 项“提供虚假材料谋取中标、成交的”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良 行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七 十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称（盖单位电子印章）：

法定代表人，负责人，自然人或授权代表（签字或盖电子印章）：

日期：   年   月  日

法定代表人身份及授权委托书

本人（身份证号码：）系（投标人全称）的法定代表人，现授权 （身份证号码：）代表我单位参与   （招标人全称）关于   (项目名称)投标相关事宜，在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认；被授权人在授权有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而消失；被授权人无转委权。

授权有效期自年月日起至开标日期后90个日历天止。

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

（法定代表人身份证正反面复印件）

（被授权人身份证正反面复印件）

单位全称：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

年 月 日

中铁城市规划设计研究院有限公司

询（报）价单

| 项目名称 | 2026年普通国省干线公路养护工程设计路面检测（二期） |
| --- | --- |
| 项目概况 | 对芜湖市部分普通国省干线公路(包含一级、二级、三级、四级公路)开展养护工程设计。 根据实施计划安排，二期开展G347、二坝枢纽、S208、S233、S334、S335、S457、S330、S460等九条公路路段方案设计、施工图设计，需要对路面进行检测。 |
| 服务内容 | 对G347、二坝枢纽、S208、S233、S334、S335、S457、S330、S460等九条公路进行路面检测，合计公路里程约85公里。路面检测内容包括路面破损调查、路面弯沉、平整度、车辙、跳车、磨耗指数、路面结构取芯、水稳强度等。 |
| 最高投标限价 | 总包干价199832元 |
| 投标报价 | 人民币小写： 元（总包干价），报价清单可另附页。 |
|  | 人民币大写： |
| 其他 | 1.若存在分项报价，报价人需另附分项报价清单，格式自拟； 2.固定单价合同，以实际完成工作量结算最终费用； 3.若中标单位所开发票税率低于6%，则需要承担差额部分，询价单位按扣除税额差额后实际金额支付； 4.有意向者，请于2026年2月6日，北京时间17：00前将此询价单、法定代表人身份及授权委托书、营业执照、业绩合同扫描件盖公章寄至芜湖市鸠江区国泰路8号中铁设计广场，收件人：张工，联系电话：18155398729；相关附件扫描件发送至邮箱:389788120@qq.com。 |
| 报价单位（盖单位公章） |  |
| 法定代表人（签字或盖章） |  |
| 法定代表人或委托代理人联系方式 |  |

日期： 年  月  日